Département Infrastructures Marines et Numériques Unité Informatique et Données Marines Auteurs: Françoise Gourtay – Le Hingrat 06 Septembre 2020 SISMER - R.INT.IDM/SISMER/SIS19-030

DONNEES ADCP DU N/O ATALANTE Année 2019 ADCP de coque OS-38 kHz et OS-150 kHz

SOMMAIRE

1	Introduction générale	5

1.1	Récapitulatif des campagnes de L’Atalante 2019	5

1.2	Récapitulatif sur la qualité des données	6

1.3	Configuration des ADCP	7

1.4	Traitements effectués	7

1.5	Qualité des données reçues	8

1.6	Image des sections	9

2	TR_BRENMA (Janvier à Mars) – OS150 - WT	10

2.1	Bathymétrie	10

2.2	Qualité des données reçues	11

2.2.1	CORR_ECI	11

2.2.2	CAP/ROULIS/TANGAGE	11

2.3	Composantes parallèle et orthogonale	12

2.4	Invalidation entre deux ensembles	12

2.5	Matérialisation des périodes sans mesure	12

2.6	Correction de désalignement	12

2.7	Nettoyage des données	13

2.8	Exploitation des données – Tracés	13

2.8.1	La marée	13

2.8.2	Définition des sections	14

2.8.3	Images des sections	14

2.8.4	Tracés des vecteurs des sections	15

3	TONGA 2019 – OS38 – WT – fichiers de 000 à 027	16

3.1	Bathymétrie	16

3.2	Qualité des données reçues	17

3.2.1	CORR_ECI	17

3.2.2	CAP/ROULIS/TANGAGE	17

3.3	Composantes parallèle et orthogonale	18

3.4	Invalidation entre deux ensembles	18

3.5	Matérialisation des périodes sans mesure	18

3.6	Correction de désalignement	18

3.7	Nettoyage des données	19

3.8	Exploitation des données – Tracés	19

3.8.1	La marée	19

3.8.2	Définition des sections	20

3.8.3	Images des sections	20

3.8.4	Tracés des vecteurs des sections	21

4	TONGA 2019 – OS38 – WT – fichiers de 028 à 050	22

4.1	Bathymétrie	22

4.2	Qualité des données reçues	23

4.2.1	CORR_ECI	23

4.2.2	CAP/ROULIS/TANGAGE	23

4.3	Composantes parallèle et orthogonale	24

4.4	Invalidation entre deux ensembles	24

4.5	Matérialisation des périodes sans mesure	24

4.6	Correction de désalignement	24

4.7	Nettoyage des données	25

4.8	Exploitation des données – Tracés	25

4.8.1	La marée	25

4.8.2	Définition des sections	26

4.8.3	Images des sections	26

4.8.4	Tracés des vecteurs des sections	27

5	TONGA 2019 – OS150 – WT – fichiers de 000 à 028 sans le fichier 012	28

5.1	Bathymétrie	28

5.2	Qualité des données reçues	29

5.2.1	CORR_ECI	29

5.2.2	CAP/ROULIS/TANGAGE	29

5.3	Composantes parallèle et orthogonale	30

5.4	Invalidation entre deux ensembles	30

5.5	Matérialisation des périodes sans mesure	30

5.6	Correction de désalignement	30

5.7	Nettoyage des données	31

5.8	Exploitation des données – Tracés	31

5.8.1	La marée	31

5.8.2	Définition des sections	32

5.8.3	Images des sections	32

5.8.4	Tracés des vecteurs des sections	33

6	TONGA 2019 – OS150 – WT – fichiers 012 et de 029 à 056	34

6.1	Bathymétrie	34

6.2	Qualité des données reçues	35

6.2.1	CORR_ECI	35

6.2.2	CAP/ROULIS/TANGAGE	35

6.3	Composantes parallèle et orthogonale	36

6.4	Invalidation entre deux ensembles	36

6.5	Matérialisation des périodes sans mesure	36

6.6	Correction de désalignement	36

6.7	Nettoyage des données	37

6.8	Exploitation des données – Tracés	37

6.8.1	La marée	37

6.8.2	Définition des sections	38

6.8.3	Images des sections	38

6.8.4	Tracés des vecteurs des sections	39

# Introduction générale

Ce document présente le traitement des données ADCP de coque, du navire Océanographique ‘L’Atalante’ pour les campagnes qui se sont déroulées en 2019.

Les données sont exploitées à l’aide du logiciel CASCADE V7.2 développé sous MATLAB par le LPO (C. Kermabon).

## Récapitulatif des campagnes de L’Atalante 2019

| Nom campagne | Type ADCP | Période | Zone |
| --- | --- | --- | --- |
| TR_BRENMA | OS150 | 29/01/2019 19/03/2019 | Atlantique et Pacifique |
| TONGA 2019 | OS150 | 31/10/2019 05/12/2019 | Pacifique Sud |
| TONGA 2019 | OS38 | 31/10/2019 05/12/2019 | Pacifique Sud |

Tableau 1 – Liste des campagnes présentes dans ce document

## Récapitulatif sur la qualité des données

| Nom campagne | Type ADCP | Période | Zone | Bonnes (%) | Absentes (%) | Sous fond (%) | Portée max (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR_BRENMA | OS150 WT | Janvier Février Mars | Atlantique Pacifique | 44.59 | 42.41 | 2.22 | 300 |
| TONGA2019 | OS150 Fic 00 à 028 sans le fichier 012 | Oct Nov Dec | Pacifique Sud | 29.19 | 64.36 | 0.88 | 200 |
| TONGA2019 | OS150 Fic 12 et de 29 à 56 | Oct Nov Dec | Pacifique Sud | 38.71 | 52.09 | 0.98 | 200 |
| TONGA2019 | OS38 Fic 000 à 027 | Oct Nov Dec | Pacifique Sud | 51.42 | 20.34 | 17.52 | 1500 |
| TONGA2019 | OS38 Fic 028 à 050 | Oct Nov Dec | Pacifique Sud | 71.59 | 6.21 | 8.24 | 1400 |

Tableau 2 : Qualité des données présentes dans ce document

## Configuration des ADCP

La configuration de l’ADCP OS38 est donnée dans le tableau 1 et celle de l’ADCP OS 150 dans le tableau 2.

| Angle des faisceaux par rapport à la verticale |  |
| --- | --- |
| Fréquence | 38 kHz |
| Système | OS (Ocean Surveyor) |
| Gamme de vitesse | High |
| Orientation |  |
| Configuration des faisceaux |  |
| Angle de l ‘ADCP avec l’axe du navire | 45 degrés |
| Longueur des cellules | 24 mètres (grands fonds) 16 mètres (côtier) |
| Nombre de cellules par ping | 70 |
| Ping par ensemble |  |

Tableau 3– Configuration de l’ADCP OS 38 KHz

| Angle des faisceaux par rapport à la verticale |  |
| --- | --- |
| Fréquence | 150 kHz |
| Système | OS (Ocean Surveyor) |
| Gamme de vitesse | High |
| Orientation |  |
| Configuration des faisceaux |  |
| Angle de l ‘ADCP avec l’axe du navire | 45 degrés |
| Longueur des cellules | 8 mètres (grands fonds) 4 mètres (côtier) |
| Nombre de cellules par ping | 75 |
| Ping par ensemble |  |

Tableau 4 – Configuration de l’ADCP OS 150 KHz

## Traitements effectués

Les traitements ont été réalisés avec le logiciel CASCADE_EXPLOIT et se décomposent en cinq étapes principales:

- Création d’un fichier campagne unique au format NetCDF à la norme OceanSite.

- Nettoyage du fichier = les données mesurées sont affectées d’un indicateur qualité dont les valeurs sont présentées dans le tableau 3.

- Ajout de la marée

- Création de sections et/ou de stations et génération des images et des tracés de vecteurs pour les sections et/ou les stations définies.

- Application d’un filtre linéaire

Sur les appareils de type OS, il ne sert à rien d'essayer d'obtenir un Wmoyen proche de 0.

Les valeurs indiquées dans les tableaux de résultats de ce rapport sont donc les valeurs obtenues sans correction de l’assiette.

| Flag | Signification | Variable associée |
| --- | --- | --- |
| 1 | Données bonnes |  |
| 2 | Données douteuses (données relatives aux cellules dont l’une des composantes horizontales (U et V) diffère trop des 5 voisins horizontaux et verticaux ou points isolés) Lorsque plus de 50% de la couche de référence est flaguée incorrecte (à 2 ou plus) tout le profil sous le premier point douteux est flagué à 2 | Vdifflim fact_sis cis_max_u |
| 3 | Données mauvaises Filtre médian sur 30 (N_fl3) ensembles au-delà de 2.7 (X_fl3) écarts-types. | N_fl3 X_fl3 |
| 4 | Cellules dont l’une des composantes horizontales a un cisaillement vertical différentiel > 0.3 (X) cm/s. L’histogramme des cisaillements tracé en début de nettoyage permet de déterminer la valeur X. | cis_max |
| 5 | Cellules dont la vitesse verticale du courant et/ou erms > 30 (X) cm/s ou erreur | w_max |
| 6 | Cellules dont l’une des vitesses absolues horizontales (U ou V) > 4 (X) m/s | v_max |
| 7 | Données absentes |  |
| 8 | Données sous le fond en fonction du Bottom Ping (ADCP) ou de la Bathymétrie |  |
| 9 | Données invalidées entre 2 dates ou entre 2 ensembles par l’utilisateur |  |
| 10 | Données sous le fond en fonction de la détection amplitude, intensité écho |  |

Tableau 5 – Valeurs des flags qualité (les valeurs en gras peuvent être modifiées par l’utilisateur)

## Qualité des données reçues

Un premier aperçu de la qualité des données est fourni par l’indicateur de corrélation entre le signal émis et le signal reçu. Plus ces 2 signaux sont corrélés (>150), meilleure est la mesure.

L’intensité de l’écho rétro diffusé est une caractéristique de la qualité de la diffusion.

Les graphes de CORR et ECI seront présentés pour chaque campagne.

Un fichier de bathymétrie est associé à chaque campagne. Ceci permet d’enlever les points que la bathymétrie a considérés comme étant sous le fond. Dans les graphes représentant la qualité des données (CORR et ECI), on peut apercevoir la bathymétrie sous forme de trait noir sous lequel les données ne seront pas prises en compte.

La qualité des données est également représentée par le graphe CAP/ROULIS/TANGAGE.

## Image des sections

Pour chacune des sections, 2 graphes sont présentés :

- U = composante Est-Ouest du courant (>0, vers l’Est)

- V = Composante Nord-Sud du courant (>0 vers le Nord)

# TR_BRENMA (Janvier à Mars) – OS150 - WT

Ce transit comprend 39 fichiers STA en WT et 1 en BT. Les fichiers ne pouvant pas être mélangés seuls sont traités les fichiers en WT.

Le trajet du navire est le suivant :

Figure 1-Route du navire durant la campagne

## Bathymétrie

Figure 2 – Bathymétrie GEBCO sur le trajet de la campagne

## Qualité des données reçues

### CORR_ECI

Figure 3 – Indicateur de corrélation (graphe haut) et

intensité de l’écho rétro-diffusé (graphe bas) pour tous les flags qualité

### CAP/ROULIS/TANGAGE

Roll : roulis / Ptch : tangage / Hdg : cap

## Composantes parallèle et orthogonale

Les informations sur les composantes parallèle et orthogonale à la vitesse du navire sont :

|  | Corrélation Min | Corrélation Max |
| --- | --- | --- |
| Composante parallèle | -0.567 | -0.151 |
| Composante orthogonale | -0.285 | 0.195 |

Tableau 6–Composantes parallèle et orthogonale

## Invalidation entre deux ensembles

Pas d’objet.

## Matérialisation des périodes sans mesure

Sur une période de 20 minutes entre deux ensembles.

## Correction de désalignement

Le calcul Amplitude / désalignement / assiette nous informe que des changements sont possibles pour faire un désalignement.

Valeurs rentrées au moment du désalignement :

| Angle de désalignement | 0 |
| --- | --- |
| Amplitude | 0.987 |
| Erreur sur le tangage | 0.19 |

La vitesse Verticale moyenne issue du désalignement pour les bonnes données (Bins [24-28]) est de -0.339 cm/s.

Suite à ce désalignement les actions suivantes sont faites sur le nouveau fichier :

- Nettoyage des données

- Matérialisation des périodes sans mesure

- Tracés des graphes 2D.

Les graphes et les valeurs des tableaux suivants sont donc issus du fichier après désalignement.

## Nettoyage des données

Critères des flags et résultats chiffrés obtenus :

| Flag | Signification | Nombre d’ensembles | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bonnes données | 873218 | 44.59 |
| 2 | Données douteuses | 5939 | 0.30 |
| 3 | Filtre médian sur 30 ensembles au-delà de 2.70 écarts-type | 7685 | 0.39 |
| 4 | Pour cisaillement > 0.1 s-1 | 1540 | 0.08 |
| 5 | Pour erreur > 0.200 m/s et pgood < 10% | 178245 | 9.10 |
| 6 | u, v > 2 m/s | 17471 | 0.89 |
| 7 | Données absentes | 830565 | 42.47 |
| 8 | Données sous le fond | 43557 | 2.22 |
| 9 | Données invalidées entre 2 dates ou 2 ensembles | 0 | 0 |

Ce qui correspond au graphique suivant :

## Exploitation des données – Tracés

### La marée

Les composantes de la marée ont été prises en compte lors du calcul des vitesses du courant (model_tpxo9.0).

### Définition des sections

Au cours de cette campagne, 1 section a été définie :

| N° | Date début | Date fin | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31/01/2019 080307 | 18/03/2019 233808 | Atlantique - Pacifique |

Tableau 7– Date et localisation des sections de la campagne

La carte est la suivante :

Figure 4– Carte de la section définie sur le trajet de la campagne

### Images des sections

Figure 5 – Composantes du courant – Section 1 de la campagne de 0 à 300 m

### Tracés des vecteurs des sections

Les tracés de vecteurs sont réalisés avec une distance entre chaque point égale à 5 kms. Les tranches 0-100m, 100_300m sont tracées dans ce document.

Le facteur d’échelle est de 0.1 et 1 point sur 3 sont tracés.

Figure 6- Vecteurs du courant de 0 à 100m

Figure 7- Vecteurs du courant de 100 à 200m

# TONGA 2019 – OS38 – WT – fichiers de 000 à 027

Cette campagne comprend 51 fichiers mais une découpe a été nécessaire car la taille des cellules n’est pas identique pour l’ensemble des fichiers. En effet, les fichiers 000 à 027 ont une taille de cellule de 24 m alors que les fichiers 028 à 050 ont une taille de cellule de 16 m. Le logiciel CASCADE n’étant pas en mesure de traiter des données dont la taille des cellules n’est pas identique, deux traitements sont donc nécessaires pour cette campagne.

Les fichiers sont tous en mode WT.

Le trajet du navire est le suivant :

Figure 8 - Route du navire durant la campagne

## Bathymétrie

Figure 9 – Bathymétrie GEBCO sur le trajet de la campagne

## Qualité des données reçues

### CORR_ECI

Figure 10 – Indicateur de corrélation (graphe haut) et

intensité de l’écho rétro-diffusé (graphe bas) pour tous les flags qualité

### CAP/ROULIS/TANGAGE

Roll : roulis / Ptch : tangage / Hdg : cap

## Composantes parallèle et orthogonale

Les informations sur les composantes parallèle et orthogonale à la vitesse du navire sont :

|  | Corrélation Min | Corrélation Max |
| --- | --- | --- |
| Composante parallèle | -0.139 | 0.428 |
| Composante orthogonale | -0297 | 0.284 |

Tableau 8–Composantes parallèle et orthogonale

## Invalidation entre deux ensembles

Pas d’objet.

## Matérialisation des périodes sans mesure

Sur une période de 20 minutes entre deux ensembles.

## Correction de désalignement

Le calcul Amplitude / désalignement / assiette nous informe que des changements sont possibles pour faire un désalignement.

Valeurs rentrées au moment du désalignement :

| Angle de désalignement | 0 |
| --- | --- |
| Amplitude | 1 |
| Erreur sur le tangage | -0.58 |

La vitesse Verticale moyenne issue du désalignement pour les bonnes données (Bins [39 43]) est de 0.217 cm/s.

Suite à ce désalignement les actions suivantes sont faites sur le nouveau fichier :

- Nettoyage des données

- Matérialisation des périodes sans mesure

- Tracés des graphes 2D.

Les graphes et les valeurs des tableaux suivants sont donc issus du fichier après désalignement.

## Nettoyage des données

Critères des flags et résultats chiffrés obtenus :

| Flag | Signification | Nombre d’ensembles | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bonnes données | 534208 | 51.42 |
| 2 | Données douteuses | 11403 | 1.10 |
| 3 | Filtre médian sur 30 ensembles au-delà de 2.70 écarts-type | 29395 | 2.83 |
| 4 | Pour cisaillement > 0.1 s-1 | 368 | 0.04 |
| 5 | Pour erreur > 0.200 m/s et pgood < 10% | 60670 | 5.84 |
| 6 | u, v > 2 m/s | 9550 | 0.92 |
| 7 | Données absentes | 211272 | 20.34 |
| 8 | Données sous le fond | 182004 | 17.52 |
| 9 | Données invalidées entre 2 dates ou 2 ensembles | 0 | 0 |

Ce qui correspond au graphique suivant :

## Exploitation des données – Tracés

### La marée

Les composantes de la marée ont été prises en compte lors du calcul des vitesses du courant (model_tpxo9.0).

### Définition des sections

Au cours de cette campagne, 1 section a été définie :

| N° | Date début | Date fin | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01112019 062507 | 18112019 185651 | Océan pacifique |

Tableau 9– Date et localisation des sections de la campagne

La carte est la suivante :

Figure 11– Carte de la section définie sur le trajet de la campagne

### Images des sections

Figure 12 – Composantes du courant – Section 1 de la campagne de 0 à 1500 m

### Tracés des vecteurs des sections

Les tracés de vecteurs sont réalisés avec une distance entre chaque point égale à 5 kms. Les tranches 0-100m, 100_300m sont tracées dans ce document.

Le facteur d’échelle est de 0.1 et tous les points sont tracés.

Figure 13- Vecteurs du courant de 0 à 100m

Figure 14- Vecteurs du courant de 100 à 300m

# TONGA 2019 – OS38 – WT – fichiers de 028 à 050

Cette campagne comprend 51 fichiers mais une découpe a été nécessaire car la taille des cellules n’est pas identique pour l’ensemble des fichiers. En effet, les fichiers 000 à 027 ont une taille de cellule de 24 m alors que les fichiers 028 à 050 ont une taille de cellule de 16 m. Le logiciel CASCADE n’étant pas en mesure de traiter des données dont la taille des cellules n’est pas identique, deux traitements sont donc nécessaires pour cette campagne.

Les fichiers sont tous en mode WT.

Le trajet du navire est le suivant :

Figure 15 - Route du navire durant la campagne

## Bathymétrie

Figure 16 – Bathymétrie GEBCO sur le trajet de la campagne

## Qualité des données reçues

### CORR_ECI

Figure 17 – Indicateur de corrélation (graphe haut) et

intensité de l’écho rétro-diffusé (graphe bas) pour tous les flags qualité

### CAP/ROULIS/TANGAGE

Roll : roulis / Ptch : tangage / Hdg : cap

## Composantes parallèle et orthogonale

Les informations sur les composantes parallèle et orthogonale à la vitesse du navire sont :

|  | Corrélation Min | Corrélation Max |
| --- | --- | --- |
| Composante parallèle | -0.485 | 0.090 |
| Composante orthogonale | -0.544 | 0.009 |

Tableau 10–Composantes parallèle et orthogonale

## Invalidation entre deux ensembles

Pas d’objet.

## Matérialisation des périodes sans mesure

Sur une période de 20 minutes entre deux ensembles.

## Correction de désalignement

Le calcul Amplitude / désalignement / assiette nous informe que des changements sont possibles pour faire un désalignement.

Valeurs rentrées au moment du désalignement :

| Angle de désalignement | 0 |
| --- | --- |
| Amplitude | 1 |
| Erreur sur le tangage | -0.72 |

La vitesse Verticale moyenne issue du désalignement pour les bonnes données (Bins [32 36]) est de 0.063 cm/s.

Suite à ce désalignement les actions suivantes sont faites sur le nouveau fichier :

- Nettoyage des données

- Matérialisation des périodes sans mesure

- Tracés des graphes 2D.

Les graphes et les valeurs des tableaux suivants sont donc issus du fichier après désalignement.

## Nettoyage des données

Critères des flags et résultats chiffrés obtenus :

| Flag | Signification | Nombre d’ensembles | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bonnes données | 678955 | 71.59 |
| 2 | Données douteuses | 21271 | 2.24 |
| 3 | Filtre médian sur 30 ensembles au-delà de 2.70 écarts-type | 56098 | 5.92 |
| 4 | Pour cisaillement > 0.1 s-1 | 134 | 0.01 |
| 5 | Pour erreur > 0.200 m/s et pgood < 10% | 53231 | 5.61 |
| 6 | u, v > 2 m/s | 1593 | 0.17 |
| 7 | Données absentes | 58926 | 6.21 |
| 8 | Données sous le fond | 78137 | 8.24 |
| 9 | Données invalidées entre 2 dates ou 2 ensembles |  |  |

Ce qui correspond au graphique suivant :

## Exploitation des données – Tracés

### La marée

Les composantes de la marée ont été prises en compte lors du calcul des vitesses du courant (model_tpxo9.0).

### Définition des sections

Au cours de cette campagne, 1 section a été définie :

| N° | Date début | Date fin | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18112019 195259 | 04122019 193832 | Océan pacifique |

Tableau 11– Date et localisation des sections de la campagne

La carte est la suivante :

Figure 18– Carte de la section définie sur le trajet de la campagne

### Images des sections

Figure 19 – Composantes du courant – Section 1 de la campagne de 0 à 1500 m

### Tracés des vecteurs des sections

Les tracés de vecteurs sont réalisés avec une distance entre chaque point égale à 5 kms. Les tranches 0-100m, 100_300m sont tracées dans ce document.

Le facteur d’échelle est de 0.1 et tous les points sont tracés.

Figure 20- Vecteurs du courant de 0 à 100m

Figure 21- Vecteurs du courant de 100 à 300m

# TONGA 2019 – OS150 – WT – fichiers de 000 à 028 sans le fichier 012

Cette campagne comprend 57 fichiers mais une découpe a été nécessaire car la taille des cellules n’est pas identique pour l’ensemble des fichiers. En effet, les fichiers 000 à 028 ont une taille de cellule de 12 m alors que les fichiers 012 - 029 à 056 ont une taille de cellule de 8 m. Le logiciel CASCADE n’étant pas en mesure de traiter des données dont la taille des cellules n’est pas identique, deux traitements sont donc nécessaires pour cette campagne.

Les fichiers sont tous en mode WT.

Le trajet du navire est le suivant :

Figure 22- Route du navire durant la campagne

## Bathymétrie

Figure 23 – Bathymétrie GEBCO sur le trajet de la campagne

## Qualité des données reçues

### CORR_ECI

Figure 24 – Indicateur de corrélation (graphe haut) et

intensité de l’écho rétro-diffusé (graphe bas) pour tous les flags qualité

### CAP/ROULIS/TANGAGE

Roll : roulis / Ptch : tangage / Hdg : cap

## Composantes parallèle et orthogonale

Les informations sur les composantes parallèle et orthogonale à la vitesse du navire sont :

|  | Corrélation Min | Corrélation Max |
| --- | --- | --- |
| Composante parallèle | -0.234 | 0.400 |
| Composante orthogonale | -0.298 | 0.341 |

Tableau 12–Composantes parallèle et orthogonale

## Invalidation entre deux ensembles

Pas d’objet.

## Matérialisation des périodes sans mesure

Sur une période de 20 minutes entre deux ensembles.

## Correction de désalignement

Le calcul Amplitude / désalignement / assiette nous informe que des changements sont possibles pour faire un désalignement.

Valeurs rentrées au moment du désalignement :

| Angle de désalignement | 0 |
| --- | --- |
| Amplitude | 1 |
| Erreur sur le tangage | 0.24 |

La vitesse Verticale moyenne issue du désalignement pour les bonnes données (Bins [7 11]) est de 0.009 cm/s.

Suite à ce désalignement les actions suivantes sont faites sur le nouveau fichier :

- Nettoyage des données

- Matérialisation des périodes sans mesure

- Tracés des graphes 2D.

Les graphes et les valeurs des tableaux suivants sont donc issus du fichier après désalignement.

## Nettoyage des données

Critères des flags et résultats chiffrés obtenus :

| Flag | Signification | Nombre d’ensembles | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bonnes données | 141072 | 29.19 |
| 2 | Données douteuses | 763 | 0.16 |
| 3 | Filtre médian sur 30 ensembles au-delà de 2.70 écarts-type | 2429 | 0.50 |
| 4 | Pour cisaillement > 0.1 s-1 | 286 | 0.06 |
| 5 | Pour erreur > 0.200 m/s et pgood < 10% | 14154 | 2.93 |
| 6 | u, v > 2 m/s | 9303 | 1.92 |
| 7 | Données absentes | 311059 | 64.36 |
| 8 | Données sous le fond | 4254 | 0.88 |
| 9 | Données invalidées entre 2 dates ou 2 ensembles |  |  |

Ce qui correspond au graphique suivant :

## Exploitation des données – Tracés

### La marée

Les composantes de la marée ont été prises en compte lors du calcul des vitesses du courant (model_tpxo9.0).

### Définition des sections

Au cours de cette campagne, 1 section a été définie :

| N° | Date début | Date fin | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01112019 062339 | 18112019 200443 | Océan pacifique |

Tableau 13– Date et localisation des sections de la campagne

La carte est la suivante :

Figure 25– Carte de la section définie sur le trajet de la campagne

### Images des sections

Figure 26 – Composantes du courant – Section 1 de la campagne de 0 à 200 m

### Tracés des vecteurs des sections

Les tracés de vecteurs sont réalisés avec une distance entre chaque point égale à 5 kms. Les tranches 0-100m, 100_200m sont tracées dans ce document.

Le facteur d’échelle est de 0.1 et tous les points sont tracés.

Figure 27- Vecteurs du courant de 0 à 100m

Figure 28- Vecteurs du courant de 100 à 200m

# TONGA 2019 – OS150 – WT – fichiers 012 et de 029 à 056

Cette campagne comprend 57 fichiers mais une découpe a été nécessaire car la taille des cellules n’est pas identique pour l’ensemble des fichiers. En effet, les fichiers 000 à 028 ont une taille de cellule de 12 m alors que les fichiers 012 - 029 à 056 ont une taille de cellule de 8 m. Le logiciel CASCADE n’étant pas en mesure de traiter des données dont la taille des cellules n’est pas identique, deux traitements sont donc nécessaires pour cette campagne.

Les fichiers sont tous en mode WT.

Le trajet du navire est le suivant :

Figure 29 - Route du navire durant la campagne

## Bathymétrie

Figure 30 – Bathymétrie GEBCO sur le trajet de la campagne

## Qualité des données reçues

### CORR_ECI

Figure 31 – Indicateur de corrélation (graphe haut) et

intensité de l’écho rétro-diffusé (graphe bas) pour tous les flags qualité

### CAP/ROULIS/TANGAGE

Roll : roulis / Ptch : tangage / Hdg : cap

## Composantes parallèle et orthogonale

Les informations sur les composantes parallèle et orthogonale à la vitesse du navire sont :

|  | Corrélation Min | Corrélation Max |
| --- | --- | --- |
| Composante parallèle | -0.125 | 0.623 |
| Composante orthogonale | -0.446 | 0.359 |

Tableau 14–Composantes parallèle et orthogonale

## Invalidation entre deux ensembles

Pas d’objet.

## Matérialisation des périodes sans mesure

Sur une période de 20 minutes entre deux ensembles.

## Correction de désalignement

Le calcul Amplitude / désalignement / assiette nous informe que des changements sont possibles pour faire un désalignement.

Valeurs rentrées au moment du désalignement :

| Angle de désalignement | 0 |
| --- | --- |
| Amplitude | 0.977 |
| Erreur sur le tangage | 0.21 |

La vitesse Verticale moyenne issue du désalignement pour les bonnes données (Bins [13 17]) est de 0.136 cm/s.

Suite à ce désalignement les actions suivantes sont faites sur le nouveau fichier :

- Nettoyage des données

- Matérialisation des périodes sans mesure

- Tracés des graphes 2D.

Les graphes et les valeurs des tableaux suivants sont donc issus du fichier après désalignement.

## Nettoyage des données

Critères des flags et résultats chiffrés obtenus :

| Flag | Signification | Nombre d’ensembles | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bonnes données | 176526 | 38.71 |
| 2 | Données douteuses | 1627 | 0.36 |
| 3 | Filtre médian sur 30 ensembles au-delà de 2.70 écarts-type | 3854 | 0.85 |
| 4 | Pour cisaillement > 0.1 s-1 | 2533 | 0.56 |
| 5 | Pour erreur > 0.200 m/s et pgood < 10% | 22444 | 4.92 |
| 6 | u, v > 2 m/s | 7058 | 1.55 |
| 7 | Données absentes | 237575 | 52.09 |
| 8 | Données sous le fond | 4463 | 0.98 |
| 9 | Données invalidées entre 2 dates ou 2 ensembles |  |  |

Ce qui correspond au graphique suivant :

## Exploitation des données – Tracés

### La marée

Les composantes de la marée ont été prises en compte lors du calcul des vitesses du courant (model_tpxo9.0).

### Définition des sections

Au cours de cette campagne, 1 section a été définie :

| N° | Date début | Date fin | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09112019 034520 | 04122019 212726 | Océan pacifique |

Tableau 15– Date et localisation des sections de la campagne

La carte est la suivante :

Figure 32– Carte de la section définie sur le trajet de la campagne

### Images des sections

Figure 33 – Composantes du courant – Section 1 de la campagne de 0 à 200 m

### Tracés des vecteurs des sections

Les tracés de vecteurs sont réalisés avec une distance entre chaque point égale à 5 kms. Les tranches 0-100m, 100_200m sont tracées dans ce document.

Le facteur d’échelle est de 0.1 et tous les points sont tracés.

Figure 34- Vecteurs du courant de 0 à 100m

Figure 35- Vecteurs du courant de 100 à 200m